广西路建工程集团有限公司

办公桌椅采购招标通告

因工作需要，我集团公司决定面向社会公开招标采购一批办公桌椅，现将有关事项通告如下：

一、名称、数量、技术要求等

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 张 | 7200W*2200D*760H | 1 | 1，基材：采用E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量<1.5mg/L,密度880kg/m3,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密，平整，无脱胶，表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，呀痕和划伤；倒棱，园角，园线均匀一致，铆及自装配拆装产品零件结合牢固严密。2，面材:表面贴合精选0.8mmAAA级进口胡桃木皮,含水率低于0.7% ,平整度高,误差小于0.1mm,纹理清晰自然,色泽一致、表面光滑,采用进口胡桃木封边，封边严密，平整。3，油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，经过九底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，光华耐用，达到国际E1级环保标准。4，五金配件：采用三节无声道轨，滑动12万次无损，载重量40Kg/幅，隐藏式滑道，带防滑脱轨系统；锁具，所有五金做防锈，防腐处理，经久耐用。 |
| 2 | 会议椅 | 张 | 标准 | 16 | 1，选用上等木材，经过干躁，防虫防腐处理。2、皮质：采用进口西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好，具防潮、防腐性能。3、坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，密度≥45°，软硬适中，回弹性能好，不变形。4、油漆：采用德国环保“IDOPA”亚光聚脂漆，表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆效果。 |
| 3 | 列席椅 | 张 | 标准 | 40 | 1，选用上等木材，经过干躁，防虫防腐处理。2、皮质：采用进口西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好，具防潮、防腐性能。3、坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，密度≥45°，软硬适中，回弹性能好，不变形。4、油漆：采用德国环保“IDOPA”亚光聚脂漆，表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆效果 |
| 4 | 主席台桌 | 张 | 1400W*400D*760H | 8 | 1，基材：采用E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量<1.5mg/L,密度880kg/m3,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密，平整，无脱胶，表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，呀痕和划伤；倒棱，园角，园线均匀一致，铆及自装配拆装产品零件结合牢固严密。2，面材:表面贴合精选0.8mmAAA级进口胡桃木皮,含水率低于0.7% ,平整度高,误差小于0.1mm,纹理清晰自然,色泽一致、表面光滑,采用进口胡桃木封边，封边严密，平整。3，油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，经过九底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，光华耐用，达到国际E1级环保标准。4，五金配件：采用三节无声道轨，滑动12万次无损，载重量40Kg/幅，隐藏式滑道，带防滑脱轨系统；锁具，所有五金做防锈，防腐处理，经久耐用。 |
| 5 | 会议小桌1 | 张 | 1800W*400D*760H | 22 | 1，基材：采用环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量<1.5mg/L,密度880kg/m3,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密，平整，无脱胶，表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，呀痕和划伤；倒棱，园角，园线均匀一致，铆及自装配拆装产品零件结合牢固严密。2，面材:表面贴合精选0.8mmAAA级进口胡桃木皮,含水率低于0.7% ,平整度高,误差小于0.1mm,纹理清晰自然,色泽一致、表面光滑,采用进口胡桃木封边，封边严密，平整。3，油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，经过九底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，光华耐用，达到国际E1级环保标准。4，五金配件：采用三节无声道轨，滑动12万次无损，载重量40Kg/幅，隐藏式滑道，带防滑脱轨系统；锁具，所有五金做防锈，防腐处理，经久耐用 |
| 6 | 会议小桌2 | 张 | 1200W*400D*760H | 22 | 1，基材：采用E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量<1.5mg/L,密度880kg/m3,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密，平整，无脱胶，表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，呀痕和划伤；倒棱，园角，园线均匀一致，铆及自装配拆装产品零件结合牢固严密。2，面材:表面贴合精选0.8mmAAA级进口胡桃木皮,含水率低于0.7% ,平整度高,误差小于0.1mm,纹理清晰自然,色泽一致、表面光滑,采用进口胡桃木封边，封边严密，平整。3，油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，经过九底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，光华耐用，达到国际E1级环保标准。4，五金配件：采用三节无声道轨，滑动12万次无损，载重量40Kg/幅，隐藏式滑道，带防滑脱轨系统；锁具，所有五金做防锈，防腐处理，经久耐用。 |
| 7 | 椅子 | 张 | 标准 | 126 | 1，选用上等木材，经过干躁，防虫防腐处理。2、皮质：采用进口西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好，具防潮、防腐性能。3、坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，密度≥45°，软硬适中，回弹性能好，不变形。4、油漆：采用亚光聚脂漆，表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆效果。 |

二、报名地点

广西南宁市邕武路1号广西路建工程集团有限公司行政办公室1902室。

三、报名起止时间

201600006年4月22日～4月2707日。

四、标书递交截止时间

201600006666年4月2808日上午8：30。

五、开标时间

201600006666666年4月2808日上午9：00。

六、标书递交及开标地点

广西路建集团大厦16楼会议室。

七、中标原则

投标者必须达3家以上（含3家），采用综合评标法，对设备的配置、质量、价格、售后服务等情况进行综合比较，最后选定中标供应商。

八、其他

具体事项可向广西路建工程集团有限公司行政办公室咨询（联系人：阳先生，电话：0771-2516669）。

广西路建工程集团有限公司

2016年4月21日